# 附件4 – 开发适用于注塑生产的

# 智能数字化管理系统技术要求

（参考编号：SZ00071）

第 I部分 — 项目要求

# 项目要求

- 此项目的主要目的是为深圳生产力的客户开发一套适用于注塑生产的智能数字化管理系统，当中将结合物联网技术应用，开发数字化管理设备，以利企业可随时随地采集相关的生产数据，同步集成到企业大数据平台，令整体生产数据及相应的分析结果实时可视化。

- 深圳生产力现正寻找合资格的供货商，该供货商须具备数字化管理系统开发经验，并有能力根据深圳生产力的实施计划，完成适用于注塑生产的智能数字化管理系统的开发和实施。

- 供货商的主要职责是提供系统的详细设计蓝图、布局、系统开发、软件系统遥距安装、完成用户验收测试和提供售后服务，并以客户现场实际使用并通过验收测试为最终交付标准。

- 深圳生产力会与最终选定的供货商签订项目合约，由供货商根据下列规格及性能要求和条款实施设计和开发。供货商须就本功能规格及要求文件所订明的项目向深圳生产力负责，并承担所有相关的技术及法律责任。如项目出现技术、质量、工期等方面的问题，给深圳生产力造成损失，供货商应承担赔偿责任和其他一切法律责任。

第 II 部分 — 项目主要内容

# 2.1 服务范围

本次项目的实施范围为深圳生产力的客户位于广东省深圳市的厂房。项目旨在开发一套适用于注塑生产的智能数字化管理系统，并将该系统部署于115台注塑机台上，实现对生产数据的实时采集、监控与分析，构建一个实时的生产数据可视化平台。

# 2.2 系统设计要求

| - 系统软件 |  |
| --- | --- |
| 1 | 适用于注塑生产的智能数字化管理系统 |
| - 系统硬件 |  |
| 1 | 工控终端 |

- 系统软件

- 适用于注塑生产的智能数字化管理系统

- 系统应具备下表所列模块及相关功能：

| 序号 | 模块类别 | 模块名称 | 模块模块功能简介 | no. | 菜单 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础模块 | 权限管理 | 用户、用户角色，权限设定； | 1 | 单位组织管理 | WEB |
|  |  | 基础数据 | 机台、班次、人员、停机项目、模具资料、产品资料录入系统 | 2 | 用户列表 | WEB |
|  |  |  |  | 3 | 车间资料 | WEB |
|  |  |  |  | 4 | 机台资料 | WEB |
|  |  |  |  | 5 | 机台MAC地址 | WEB |
|  |  |  |  | 6 | 员工资料 | WEB |
|  |  |  |  | 7 | 员工岗位 | WEB |
|  |  |  |  | 8 | 员工部门 | WEB |
|  |  |  |  | 9 | 产品资料 | WEB |
|  |  |  |  | 10 | 指令大全 | WEB |
|  |  |  |  | 11 | 操作指令 | WEB |
|  |  |  |  | 12 | 停机父项 | WEB |
|  |  |  |  | 13 | 停机指令 | WEB |
|  |  |  |  | 14 | 系统指令 | WEB |
|  |  |  |  | 15 | 不良指令 | WEB |
|  |  |  |  | 16 | 班次定义 | WEB |
|  |  |  |  | 17 | 时段定义 | WEB |
|  |  |  |  | 18 | 参数定义 | WEB |
| 2 | 生产排产 | APS自动排程 | 1.根据配置参数、生产日历、工单、产品、模具、机台等各种约束，通过模具可用机台，历史生产记录，吨位匹配，机台匹配等条件，自动分配合适机台进行预排产，按照预排产结果自动排产生产计划 2.工单资料导入MES系统，选择对应的机台，根据产能产生排产分布图 | 19 | 生产日历 | WEB |
|  |  |  |  | 20 | 生产排产 | WEB |
|  |  |  |  | 21 | 历史排产 | WEB |
|  |  |  |  | 22 | 计划查看 | WEB |
|  |  |  |  | 23 | 标准标签打印 提供标准格式标签打印 | WEB |
| 3 | 终端功能 | 进度管理 | 生产排机计划自动下载、自动与手动换单、联机自动采集机台信号，自动实时统计工单生产进度； | 24 | 终端主界面 | 终端 |
|  |  | 不良管理 | 根据生产实际情况，手工录入不良品；实时统计不良率；后台生成不良报表； | 25 | 不良录入 | 终端 |
|  |  | 上下班管理 | 员工上下班机台打卡录入系统，管理员工上下班时间，登记员工上下班记录 | 26 | 上机/下机/一键下班 | 终端 |
|  |  | 停机管理 | 联机自动采集机台状态、停机时间，停机原因及确认统计人员，自动生成机台稼动率；自动生成停机分析报表；日志报表； | 27 | 停机选择 | 终端 |
|  |  | 生产报产 | 机边按照实际产量报产实际数据 | 28 | 生产报产 | 终端 |
| 4 | E-SOP | E-SOP | SOP,SIP,WIP的上传，展示查看上传PDF文件； | 29 | 工艺文件上传 | WEB |
|  |  |  |  | 30 | 体系文件 | WEB |
| 5 | 投料管理 | 投料管理 | 投料机边录入系统，原料批次登记管理，投料历史记录查看 | 31 | 扫描投料 | PDA |
|  |  |  |  | 32 | 投料记录 | WEB |
| 6 | 品质管理 | 首件管理 | 首件参数维护，首件发送、首件交接、首件结果确认，首件报告 | 33 | 首件检验模板 | WEB |
|  |  |  |  | 34 | 首件检验报告 | WEB |
|  |  |  |  | 35 | 首件检验审核 | WEB |
|  |  | 品质点检 巡检管理 | 1.品质机边点检，按照点检报表格式配置机边点检报表，后台生成品质点检报表 2.巡检参数维护，巡检，巡检报告 | 36 | IPQC巡检 | WEB |
|  |  |  |  | 37 | IPQC巡查记录表 | WEB |
| 7 | 工艺管理 | 工艺卡管理 | 创建产品工艺卡，录入产品基础工艺参数，对基础工艺参数进行增删改查，作为基础数据 | 38 | 注塑标准成型条件指导书 | WEB |
|  |  | 工艺参数点检 | 工艺参数点检，按照工艺参数格式配置机边点检报表，后台生成工艺点检报表 | 39 | 注塑标准成型条件指导书 | 终端 |
| 8 | 设备管理 | 设备点检 | 标准设备点检功能，按模板设定设备点检 | 40 | 注塑点检 | 终端 |
|  |  | 设备维修 | 注塑机维修，审核，维修内容录入，维修间隔时间计算 | 41 | 维修申请 | 终端 |
|  |  |  |  | 42 | 维修确认 | 终端 |
|  |  |  |  | 43 | 维修处理 | 终端/WEB |
|  |  |  |  | 44 | 维修完成 | 终端/WEB |
|  |  |  |  | 45 | 维修报表 | WEB |
| 9 | 模具管理 | 模具点检 | 标准设备点检功能，按模板设定设备点检 | 46 | 模具点检 | 终端 |
|  |  | 模具维修 | 模具故障申报与维修过程管理，模具间隔维修时间计算，模具正常运转时间计算 | 47 | 模具维修开单 | 终端/WEB |
|  |  |  |  | 48 | 模具维修审核 | WEB |
|  |  |  |  | 49 | 模具维修完成 | WEB |
|  |  |  |  | 50 | 模具维修报表 | WEB |
|  |  | 模具保养 | 模具台账、实际周期采集、实际啤数自动采集、模具保养提醒 | 51 | 模具保养开单 | 终端/WEB |
|  |  |  |  | 52 | 模具保养审核 | WEB |
|  |  |  |  | 53 | 模具保养完成 | WEB |
|  |  |  |  | 54 | 模具保养报表 | WEB |
| 10 | 员工 | 人员管理 | 人员资料录入、人员培训记录扫描上传，展示资质内容 | 55 | 员工基础资料 | WEB |
| 11 | 综合管理 | 预警管理 | 停机，不良超标，效率过低 状况自动推送企业微信，推送报表后台记录 | 56 | 停机预警&推送 | WECHAT |
|  |  | 数据中心 | 综合广告牌中心，展示车间生产综合信息 一块 | 57 | 综合广告牌 | WEB |
|  |  | 远程监控 | 通过手机远程浏览机台状态、实时订单进度； | 58 | 手机浏览 | 手机/APP |
|  |  | 目视广告牌 | 机台状态广告牌一块、计划进度广告牌实时数据广告牌一块； | 59 | 状态广告牌 | WEB |
|  |  | 管理报表 | 机台稼动率、OEE、进度日、周、月报表，日志报表，不良报表，停机报表 | 60 | 生产日报 | WEB |
|  |  |  |  | 61 | 生产日报明细 | WEB |
|  |  |  |  | 62 | 生产明细(单机台) | WEB |
|  |  |  |  | 63 | 生产明细(多机台) | WEB |
|  |  |  |  | 64 | 机台停机汇总 | WEB |
|  |  |  |  | 65 | 机台稼动率汇总 | WEB |
|  |  |  |  | 66 | 停机明细 | WEB |
|  |  |  |  | 67 | 不良明细 | WEB |
|  |  |  |  | 68 | 报产报表 | WEB |
|  |  |  |  | 69 | 不良报表 | WEB |
|  |  |  |  | 70 | 停机类别统计表 | WEB |
|  |  |  |  | 71 | 生产周期履历 | WEB |
|  |  |  |  | 72 | 生产日志(甘特图) | WEB |
|  |  |  |  | 73 | 机台稼动率 | WEB |
| 12 | 接口 | ERP接口 | 读取ERP需要的数据，工单，基础物料，库存，材料明细等信息 | 74 | ERP数据读取 | WEB |

- 拟建系统所需数量: 1套。

- 拟建系统的用户界面语言需要为简体中文。

- 用户界面设计应在蓝图讨论阶段确认。供应商可在建议书中提供示例用户界面供参考。

- 已开发的系统须通过遥距方式安装至由客户提供的服务器中。服务器参考配置：DELL   R750 5318Y*2 32G*4 8T*3 H755 800W*2 双口万兆 12背板

- 为本项目开发的系统的知识产权归SZWFOE/HKPC所有。

- 软件的源代码应提供给SZWFOE/HKPC。

- 系统硬件

- 工控终端

- 所需数量: 115台

- 终端机需要安装操作系统, 操作系统需要为Windows 10 或以上规格

- 银色，需配置电阻或电容式触控屏幕。屏幕尺寸不小于15 寸

- 屏幕分辨率需要为 800×600/60Hz 或以上规格

- 内存需要为 8G 或以上配置

- CPU 需要为 I5-4300U 或以上配置

- 硬盘需要为64G SSD或以上配置

- 网络接口支持单网 或以上配置

- 扩展接口支持1×GPIO、1×RS232、4×USB 或以上配置

第 Ⅲ 部分 — 项目可交付成果

# 3.1 系统交付成果

|  | 项目 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 适用于注塑生产的 智能数字化管理系统 | 软件系统 | 套 | 1 |
| - 系统硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 工控终端 | 数据采集设备 | 台 | 115 |

# 3.2 系统的整体运作情况

所提供的智能数字化管理系统的整体运作性能必须符合第 II 部分中列出的功能要求。

供货商可以提供初步的仿真资料来支持其建议方案的运作性能（如适用）。

# 项目进度计划表

项目开始日期：采购订单发出后

项目完成日期：2026年12月30日或之前

保修期：通过用户验收测试（UAT）后 1 年

供货商需要在发出采购订单后两周内提供详细的工作计划。

第 Ⅳ 部分 — 设备系统交付、安装、维护

# 设备系統交付及安裝時間表：

- 系统硬件的现场安装将由客户的工程团队负责。供应商需在硬件发货前向用户提供一份安装指导文件。

- 供应商需负责在客户指定的服务器上对开发的平台软件进行遥距安装和测试。

- 供货商需在2026年12月30日或之前完成设备交付及系统软件遥距安装。

- 供货商需负责将所需设备运送至指定地点：广东省深圳市。

# 验收标准

- 所有所需设备外观无明显可见损伤，整体结构稳固，便于搬迁；

- 在硬设备交付用户指定现场以客户验收合格证为准；

- 最终验收需要在系统正式运行后至少 1 个月后进行验收。整个验收作业以客户对系统功能性稳定性的确认后, 签署「系统验收确认书」为准；

- 「系统验收确认书」中需共同测试验证的系统功能项目, 以及其测试通过准则会于项目蓝图讨论阶段经客户与深圳生产力团队共同讨论后确定。

- 供货商需要为用户提供详细的硬件设备安装指导文件。

- 供货商需要提供系统最终的用户操作指引。

# 保修和售后服务

- 供货商应在完成用户验收测试(UAT)后的一年项目保修期内继续为用户提供技术支持。上述服务将包括电话查询及 提供最新科技发展信息。

- 一级问题：系统出现故障，但不会影响用户的日常生产运作及数据提取。例如，用户界面偶尔出现小故障。供应商需在问题发生后78小时内作出响应。

- 二级问题：系统出现故障，不会影响用户的日常生产运作，但可能导致数据提取不准确。供应商需在问题发生后24小时内作出响应。

- 三级问题：系统出现故障，将导致用户的日常生产运作中断。供应商需在问题发生后1小时内作出响应。

- 供应商应提供7天×24小时的远程售后服务支持。